Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий

Отчет защищен с оценкой  ___________

Преподаватель _____________________

(подпись)

«_____» _____________ 2024 г.

Отчет по лабораторной работе № 5

Организация прерываний

по дисциплине Архитектура ЭВМ – 3 семестр

ЛР 09.03.04.22 ОТ

Студент группы ПИ-33 			Денисенко Даниил Константинович

Преподаватель доцент, к.т.н 			А. И. Потупчик

Барнаул 2024

Номер в группе 6

Для одного варианта программы из лабораторной работы №4 (с передачей параметров через стек) реализовать процедуры обработки прерываний.

1. апп.прерывание – изменение значений Q и L и рестарт программы с очисткой стека и рабочих переменных(другие значения остаются неизменными);

2. апп. Прерывание – вывод значений из вершины стека, если прерывание произошло в подпрограмме, и продолжение работы программы

3. Два программным прерывания - одно - для ввода исходных данных, второе для вывода результатов.

- .org 08	; вектоp пpеpывания для выхода в отладчик

- .db 0b0

- .org 10	; начало программы с адреса 10h

- call input ; прерывание ввода

- start: mvi a, 00h;

- stor a, frun

- stor a, Y

- load b, Z

- push b

- load b, N

- push b

- call pow 	; res = Z^N

- pop b

- pop b

- load b, X

- push b

- push a

- call pow 	; res = X^Z^N

- pop b

- pop b

- stor a, Y 	; Y = X^Z^N

- load b, Q

- push b

- load b, P

- push b

- call pow 	; res = Q^P

- pop b

- pop b

- load b, M

- push b

- push a

- call pow 	; res = M^Q^P

- pop b

- pop b

- adm a, Y 	; Y+=res

- stor a, Y ; Y = A^Z^N + M^Q^P

- load b, O

- push b

- load b, N

- mui a, 01h

- dvi a, 02h 	; N/2

- push b

- call pow 	; res = O^(N/2)

- pop b

- pop b

- load b, L

- push b

- push a

- call pow 	; res = L^O^(N/2)

- pop b

- pop b

- adm a, Y 	; Y+=res

- stor a, Y ; Y = A^Z^N + M^Q^P + L^O^(N/2)

- load a, Y

- call output ; прерывание вывода

- stop ; данные

- Y: .ds 1 ; значение всего выражения

- X: .ds 1

- Z: .ds 1

- N: .ds 1

- M: .ds 1

- Q: .ds 1

- P: .ds 1

- L: .ds 1

- O: .ds 1

- frun: .ds 1

- ; stack: /Основание/степень/адрес возврата

- ; ra <- возврат результата

- pow: mvi b, 1;

- stor b, frun ; функция начала выполнение

- mvi b, 01h ; возведение в степень k^j

- load a, 2(sp)

- cyc: push a

- mum a, 4(sp); умножаем на основание

- pop a

- loop a,cyc

- mov a, b

- mvi b, 0;

- stor b, frun ; функция закончила выполнение

- ret ;

- .org 0b0 ; Прерывания с адреса B0

- di ; запpетить пpеpывания

- push a ;

- push b ;

- fun: in 0 ; ввести номер функции

- cmi a,00 ;

- jz exit ;

- cmi a,01 ;

- jz print ;

- cmi a,02 ;

- jz mem ;

- jmp fun ; повтор ввода номера функции

- exit: pop b ;

- pop a ;

- ei ; разрешить прерывания

- rin ; возврат из прерывания

- print: load a, frun ; Вывод вершины стэка

- cmi a,00h

- jz fun

- load a, 3(sp) ; (регистры в стеке)

- out 6 ;

- jmp fun ; перейти на ввод номера функции

- mem: in 0 ; Изменение значений Q и L и рестарт

- stor a, Q ;

- in 1

- stor a, L

- mvi sp, 0fe; сбрасываем указатель стэка

- ei

- jmp start

- input: in 0

- stor a, X

- in 1

- stor a, Z

- in 2

- stor a, N

- in 3

- stor a, M

- in 4

- stor a, Q

- in 5

- stor a, P

- in 6

- stor a, L

- in 7

- stor a, O

- ret

- output: out 7

- ret

Тесты

Начальное состояние программы перед запуском

Запуск программы с исходными данными (Ввод через прерывание)

X = 3

Z = 1

N = 4

M = 3

Q = 2

P = 2

L = 2

O = 3

Ввод номера функции прерывания из отладчика

Изменили значения Q и L. Также очистили стек и перезапустили программу

Вывод результата с помощью прерывания (метка output)